播放器QuickTimePlayer看视频：

Windows->第一个选项，可以看帧率（240）

进度条右键可以选择查看帧率，看帧率（xxxF）

手速快：MOVIE FPS—240fps

T2

手指过线：2842f

点过线：---2858f

（2858-2842）*1000/240=66.7ms

T3:

手指过线：2873f

点：2891f

（2891-2873）*1000/240=75ms

手速慢：MOVIE FPS—240fps

T2

手指：---10807f

点：----10822f

（10822-10807）*1000/240=62.5ms

T3:

手指--10833F

点：10849f

（10849-10833）*1000/240=66.7ms

2 LCM的刷新率 是多 少？----

目前LCD的刷新率是60帧左右，具体的数值可以通过adb命令查看：
    adb shell
    cat /proc/cmdline
console=tty0 console=ttyMT0,921600n1 root=/dev/ram vmalloc=496M slub_max_order=0 slub_debug=O androidboot.hardware=mt6797 maxcpus=5 mrdump.lk=MRDUMP04 mrdump_rsvmem=0x46000000,0x400000,0x44800000,0x9c280 androidboot.verifiedbootstate=green bootopt=64S3,32N2,64N2 lcm=1-r63350_fhd_vdo_tdt_flash3 fps=6039

4确认如下index，方法在 文档 里面 有-----确 认下面的几个time， 使用 硬币 量测，按下---滑动---抬起，抓取INT的波形。

| TYPE | Tdn | Tm1 | Tm | Tup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | 26.2ms | 10ms | 10ms | 22.8ms |

| TYPE | Tdn | Tm1 | Tm | Tup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Time | 26.2ms | 10ms | 10ms | 22.8ms |

| Item | Case | Phase | Comment |
| --- | --- | --- | --- |
| Time Stamp (Move event) | Driver report Rate | kernel Layer | Average/Variance/Standard Deviation Report Rate Standard: 10ms |
| Touch HW latency | Down | kernel Layer | idle/green /active mode Tdn: from finger press touch to Touch FW trigger INT to Host Standard: 10ms~20ms |
|  | Move | kernel Layer Tm1=10ms Tm=10ms | 1. Tm1: down and move event time interval 2. Tm: two continuous move event time interval Standard: Tm1 10ms~20ms ; Tm Report Rate 10ms |
|  | Up | kernel Layer | Tup: from finger release touch to touch FW trigger INT to Host Standard: 10ms~20ms |

初步结论：

TPhardware有些标准没有满足要求。固filter只能在一定程度上提升效果，而无法达到如PPT所述效果数据,既跟随效果达不到<60ms

代码关闭touch filter功能：

frameworks/native/services/inputflinger/EventHub.cpp

@@ -970,7 +970,7 @@ size_t EventHub::getEvents(int timeoutMillis, RawEvent* buffer, size_t bufferSiz

}

gTouchFilterDefault = false;

}

-                            touch_driver_event_filter(&iev);

+                            //touch_driver_event_filter(&iev);

}

#endif

event->value = iev.value;